Netzanteil erste hälfte hostaneil zweite häflte

Führende nullen weglassen :: für nachfolgende nullen geht nur einmal

Scopes reichweite

Mögliche zusammenschaltung

unicast

-jeweils 2 stationen sind miteinander verbunden

-jede zusätzliche verbindung mindert die geschwindigkeit

(welche endgeräte können kommunizieren welche bandbreite)

Unicast = 2 geräte reden miteinander

Multicast

-eine station verbindet zu einer definierten gruppe von rechnern

-anzahl der empfänger ist unwichtig, da nur von einem rechner die bandbreite verbraucht wird

Broadcast

Datenpakete werden von einem rechner an alle hosts geschickt

Anycast

-datenpakete gehen an einen rechner mit der gleichen adresse

(ist aber kein wechselseitiger verkehr möglich- nicht eindeutig)

-beispiel rootserver – sind auf der ganzen welt verteilt, haben aber die gleiche adresse, hohe sicherheit

Ipv6 (uni multi, any- cast) kein broadcast

Local host 127.0.0.1 = intranet (kürzeste adresse

Ipv6 adressbereich)

Loopback

Adresse ::1/128 (nur nullen)

Entspricht der ipv4 adresse 127.0.0.1 (localhost)

Verwendung z.b bei XAMP für den eigenen rechner, datenpakete sollen den host nicht verlassen, sondern werden an ihn direkt zurückgeschickt

Link local adress wichtigste in ipv6 :

fe::80/10 bis febd::10 (kleinste ink lokale adresse)

Geht nur bis zum router aber nicht drüber hinaus

Entspricht in ipv4 die 169.254.0.0/16 bis 169.254.255.255

/10 wieviel bits sind fest zugeschrieben

Linklokale /10 bist zur zehnten zahl

Alle 0 = erste linklokale adresse

Alle 1 = letze linklokale adresse

Unique local unicast

Adresse fc00::/7 bis fdff::/7

Dient als private adresse fürs eigene netzwerk bei ipv4 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 und 192.168.0.0/24

8 bit für fc bzw. fd, 40bit für die eindeutige netz – ID, 16 bit als subnetzmaske, die letzen 64 bit sind der interface identifier

Fc00::/7

1111 110|0 0000 0000

Ersten sieben fest

Kleinster bereich nach der trennung nur nullen größter wert oder letzer nach der trennung alles null also f pro oktett

273 private  klassen

Fc|00: 0000 : 0001: 0000 |firmen| privat

Privates netz/netzanteil

1.2 millionen private netze (2 hoch 64 rechner pro netz jedes netz nochmal in 65000 subnetz)

Multicast bereich der bereich von ff::/8 bis ffff:/8

2 hoch 120 (8 sind fest wegen /8) alle multicast adressen

Da es bei ipv6 keine eigene boradcast adresse gibt werden hierfür zwei multicast adressen verwendet: ff01::1 und ff02::1

2:40 verfügbare netzadressen

Global unicast

Vergleichbar mit öffentlicher ipv4 adresse also weltweit erreichbar

Nur 4 teile die definiert sind

Mit null beginnend wenn ersten bits alles nullen sind (96 bits)

Wenn die ersten drei bits 001 sind dann ist es eine öffentliche adresse

2000::/3 von der iana an die rirs vergebene netze

2002::/4 für den tunnelmechanismus 6to4

Iana vergibt nur doppelbit 0

Global unicast

Zuweißung durch die provider

2000::/3 bereich der derzeit von den providern  an die kunden vergeben werden derzeit nur die „2“ am anfang

Standartmäßig vergeben die provider folgende präfixe

-multinternationale konzerne, universitäten oder regierungsorganisationen

Können ein /32 erhalten

Unternehmen können ein /48 erhalten

Endkunden, private anschlüsse können ein /56 erhalten

Durch erweiterung auf /64 kann ein unternehmen z.b sein zugewießenes Netz mit weiteren 16 bit in 65536 netze unterteilen

Ipv6 subnetting

64          64

Netz	host

Globale adresse: ersten drei bit sind 001

Linklokale (fe80) adresse wird erstellt um sich mit dem router zu verbinden um zu fragen ob er eine globale adresse hat

Pc kommt mit der linklokalen adresse nur bis zum gateway

Ipv6 routerbefehle

Ipv6 protokoll aktivieren

ROUTER(config)# ipv6 unicast-routing

link lokate adresse

ROUTER(config-if)# ipv6 enable

ROUTER(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

Globale adresse

ROUTER(config-if)# ipv6 address 2::1/64

Statische route

ROUTER(config)